Электроагрегат дизельный ВЕПРЬ АДП 6-230 ВЛ1-БС

|  |  | Однофазный переносной дизельный электроагрегат ВЕПРЬ АДП 6-230 ВЛ1-БС – это рациональное сочетание современного дизельного двигателя Lombardini и синхронного саморегулирующегося необслуживаемого генератора. Низкий уровень шума и сравнительно лёгкий вес делают его незаменимым в ситуациях, когда отсутствует или на продолжительное время нарушено централизованное электроснабжение. Его надёжность достигается оптимальными техническими решениями разработчиков для максимального увеличения срока службы. |
| --- | --- | --- |

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  | ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- | --- |
| - аварийное и временное электроснабжение жилых, производственных и торговых объектов при нарушении или отсутствии централизованного электроснабжения, в том числе загородных домов и дач; - выполнение строительно-монтажных работ в полевых условиях |  | - большой топливный бак с датчиком уровня топлива; - электростартер. * В изделии могут производиться конструктивные изменения, вызываемые совершенствованием конструкции, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики. |

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  | ДВИГАТЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | АДП |  | Производитель | Antor |
| Мощность номинальная, кВА | 5,5 |  | Топливо | дизельное |
| Мощность номинальная, кВт | 5,5 |  | Модель | 3LD510 |
| Мощность максимальная, кВА | 6,0 |  | Рабочий объем, см3 | 510 |
| Мощность максимальная, кВт | 6,0 |  | Кол-во цилиндров | 1 |
| Сила тока, А | 23,9 |  | Частота вращения вала дв-ля, об/мин | 3000 |
| Кол-во фаз | 1 |  | Максимальная мощность, л.с. | 12,2 |
| Коэффициент мощности (Cos ⱷ) | 1 |  | Обороты макс. мощности, об/мин | 3000 |
| Напряжение, В | 230 |  | Тип системы охлаждения | воздушная |
| Объем топливного бака, л | 12,5 |  | Система подачи воздуха | без наддува |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2,3 |  | Пусковое устройство | ручн. / эл.старт |
| Продолжительность работы при 75% нагр., ч | 5,4 |  |  |  |
| Объем системы смазки, л | 1,75 |  | ГЕНЕРАТОР |  |
| Уровень шума, дБ | 76 |  | Производитель | Sincro |
|  |  |  | Модель | EK2MCT |
| МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  | Частота, Гц | 50 | 50 |
| Масса, кг | 124 |  | Тип генератора | синхронный |
| Длина, мм | 820 |  | Тип системы возбуждения | бесщёточный |
| Ширина, мм | 525 |  | Тип регулятора напряжения | конденсаторный |
| Высота, мм | 650 |  | Степень защиты | IP23 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |
| Страна происхождения | Россия |  |  |  |
| Гарантийный срок | 1 года |  |  |  |

| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ОПЦИИ (влияют на стоимость) |
| --- | --- |
| - аккумуляторная батарея; - амортизаторы; - бак топливный; - генератор электрического тока; - двигатель внутреннего сгорания; - рама; - руководство по эксплуатации; - упаковка. | - БКА (блок контроля автоматики); - комплект ЗиП; - контейнер Микро; - моторное масло VEPRION; - шумозащитный кожух. |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации от завода-производителя составляет 1 года (12 месяцев) и распространяется исключительно на оборудование, оснащённое двигателями внутреннего сгорания производителей Antor, Briggs&Stratton, Deutz, Honda, Kohler, Lombardini и Yanmar, при условии регистрации оборудования на веб-сайте www.generator.ru. Данные условия действуют только на территории РФ при соблюдении правил по эксплуатации и техническому обслуживанию и распространяются на оборудование, приобретённое с 01 января 2019 года. Специальной подготовки обслуживающего персонала не требуется, но не обходим определённый практический навык при проверках работоспособности систем электроагрегата. Для поддержания электроагрегата в процессе эксплуатации в технически исправном состоянии и для продления его срока службы необходимо выполнять периодическое техническое обслуживание, приведённое в руководстве по эксплуатации.

| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ |  |
| --- | --- |
| Группа компаний «ВЕПРЬ» более 20 лет является лидером на Российском рынке по проектированию, производству и сервисному обслуживанию электростанций бытового, промышленного и специального назначения в диапазоне мощностей от 1,0 кВт до 2,5 МВт. |  |